Technologia wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi _> Połączenia gwintowe

Połączenia materiałów

Maszyny, urządzenia i narzędzia składają się z różnych części, podzespołów i zespołów połączonych ze sobą w sposób umożliwiający wypełnianie założonych funkcji.

Ze względu na powszechność występowania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi ich wykonywanie należy do podstawowych zadań ślusarza. Od poprawnego połączenia elementów zależy poprawne funkcjonowanie maszyn, urządzeń i narzędzi oraz bezawaryjna i bezpieczna praca.

Połączeniem nazywamy fragment (miejsce) urządzenia, w którym zostały sprzęgnięte dwie (lub więcej) części. Zadaniami połączeń części maszyn są:

-przeniesienie obciążenia (siły lub momentu obrotowego) pomiędzy częściami

-zabezpieczenie przed wzajemnym przemieszczaniem się części sprzężonych lub zagwaranto-wanie wykonania tylko określonego ruchu względem  części sprzężonych

Połączenia mogą być wykonywane różnymi technikami. Wykorzystują one różne zjawiska fizyczne wpływające na sprzęgnięcie elementów- wynika stąd duża różnorodność połączeń części maszyn. W klasyfikacji połączeń przyjmuje się następujące kryteria:

-rozłączalność części łączonych

-stosowania dodatkowych elementów łączących

-sposobu przenoszenia obciążenia przez połączenie

-możliwość wykonywania ruchu względnego części łączonych

Ze względu na możliwość rozłączania części połączonych rozróżnia się połączenia

-rozłączne –tzn. dające możliwość rozłączenia części łączonych bez ryzyka ich uszkodzenia

-nierozłączne – rozłączenie części łączonych wiąże się z koniecznością uszkodzenia połączenia (łączników lub części łączonych)

Przedstawiony na schemacie podział połączeń jest najważniejszy dla użytkowników urządzeń i dlatego stosuje się go najczęściej.

Połączenia gwintowe –jest połączeniem części za pomocą gwintowanych łączników –śruby oraz nakrętki lub wkrętu. W skład połączenia gwintowego mogą wchodzić również elementy pomocnicze, np. podkładki i zawleczki, zwiększające trwałość łączników oraz przeciwdziałające samoistnemu odkręcaniu połączenia. Łączniki występujące w połączniu gwintowym (śruba i nakrętka) mają gwinty o tych samych parametrach- rodzaj gwintu i skok gwintu.

Gwinty są znormalizowane. Normy określają kształt zarysu gwintu oraz jego wymiary w zależności od wymiaru podstawowego, którym jest podziałka. Jednocześnie normy określają skojarzenie średnic d, jako średnic nominalnych, z odpowiednimi podziałkami hz. Skojarzenie podstawowe tworzą tzw. gwinty zwykłe. W przypadku skojarzenia z daną średnicą podziałki mniejszej niż w gwincie zwykłym, powstaje gwint drobnozwojowy, a gwintu większego –gwint grubozwojny.

Tolerancje gwintów są ujęte w normach. Rozróżnia się na ogół trzy klasy dokładności:

klasa 1-dokładna

klasa 2-średnio dokładna

klasa 3-zgrubna

Tolerancje uzależnia się od długości skręcania.

Połączenie gwintowe jest połączeniem kształtowym, utworzonym przez dwa elementy zaopatrzone w gwint. Powierzchnia gwintowa jest zbiorem linii śrubowych. Linie śrubowe stosowane w gwintach mogą być: walcowe lub stożkowe.

Podstawowym parametrem linii śrubowej jest skok h oraz kąt pochylenia linii śrubowej g. Linia śrubowa może być prawa (prawoskrętna) lub lewa (lewoskrętna). Gwint może być pojedynczy lub wielokrotny. Zarys gwintu może być trójkątny, prostokątny, trapezowy lub okrągły

Średnica zewnętrzna- największa średnica gwintu śruby prostej. Dotyczy gwintów wewnętrznych i zewnętrznych

Średnica podziałowa- na gwincie walcowym jest to średnica przechodząca przez zarys gwintu w takich punktach, w których szerokość wrębu zarysu jest równa połowie podziałki podstawowej. Na doskonałym gwincie ma miejsce w punkcie, gdzie szerokość zarysu gwintu i wrębu są równe

Kąt zarysu gwintu- kąt zawarty między poszczególnymi powierzchniami zarysu gwintu

Średnica wewnętrzna- najmniejsza średnica gwintu śruby. Dotyczy gwintów wewnętrznych i zewnętrznych

Kąt pochylenia linii śrubowej- na gwincie walcowym, kąt pochylenia linii śrubowej to kąt pomiędzy linią śrubową gwintu, a linią  prostopadłą do osi

Skok- odległość przesunięcia osiowego jaki wykona śruba przy jednym obrocie. W gwintach jednokrotnych podziałka i skok są identyczne. Skok jest równy podziałce pomnożonej przez liczbę krotności gwintu

Podziałka- odległość między punktem na wierzchołku zarysu gwintu a odpowiednim punktem na następnym wierzchołku zarysu gwintu zmierzona równolegle do osi gwintu

Wierzchołek zarysu- położona najwyżej powierzchnia zarysu gwintu, która łączy się z powierzchniami bocznymi

Dno zarysu- położona najgłębiej powierzchnia zarysu gwintu, która łączy się z powierzchniami bocznymi

Połączenie gwintowe- schemat i zasada działania

Połączenie gwintowe polega na zamianie momentu obrotowego MA przyłożonego do łba śruby (lub nakrętki) na siłę wzdłużną FV naprężającą trzpień śruby powodującej ściskanie części łączonych. Siła FV powoduje wytworzenie sił tarcia pomiędzy powierzchniami gwintów śruby i nakrętki, które przeciwdziałają obrotowi względnemu śruby i nakrętki, które przeciwdziałają obrotowi względnemu śruby i nakrętki  oraz powodują  mocowanie części łączonych. Aby zapewnić pewne mocowanie części siła FV  powinna mieć odpowiednio dużą wartość. Proporcje wartości siły Fv oraz sił tarcia zależą od kąta nachylenia gwintu (od skoku gwintu). Im mniejsza wartość skoku gwintu, tym siła FV ma większą wartość i naprężenie rdzenia śruby jest większe, natomiast wartość sił tarcia jest mniejsza i tendencja do wykonywania ruchu obrotowego przez śrubę jest mniejsza. W przypadku większej wartości skoku gwintu wartość sił tarcia jest większa i łatwiej wykonać ruch obrotowy śruby oraz rozkręcić połączenie gwintowe.

Połączenia gwintowe są rozłączne. Mogą być pośrednie lub bezpośrednie. W połączeniu gwintowym pośrednim części łączone są za pomocą dodatkowych łączników (śrub lub wkrętów). Połączenia gwintowe pośrednie można podzielić:

-śrubowe –łącznikiem jest śruba i nakręcona nakrętka (szkic z prawej strony)

-szpilkowe –łącznikiem jest tzw szpilka (kołek nagwintowany z obu stron); szpilkę wkręca się w  jedną część, natomiast druga część łączona jest dociskana dzięki nakręceniu nakrętki na szpilkę

-wkrętowe –śrubę (wkręt) wkręca się w nagwintowany otwór części łączonej, a druga część łączona dociskana jest łbem śruby (wkrętu).

Poniżej przykłady połączeń śrubowych, szpilkowych i wkrętowych

W praktyce warsztatowej stosuje się wiele rodzajów śrub. Śruby klasyfikuje się zgodnie z następującymi kryteriami:

-kształt łba śruby –wyróżniamy śruby z łbem: sześciokątnym, czworokątnym, trójkątnym, grzybkowym, kulistym, młoteczkowym, walcowym (okrągłym), stożkowym, radełkowym, skrzydełkowym (motylkowym), oczkowym, z uchem, bez łba (tzw śruby dwustronne)

-rozmiar trzpienia śruby –z trzpieniem równym średnicy gwintu, zbliżonym do średnicy gwintu, pasowanym

-rodzajem zakończenia trzpienia – z końcem płaskim, kulistym, stożkowym ściętym, walcowym, wgłębionym, stożkowym

-kształt gniazda – z gniazdem sześciokątnym, czworokątnym, trójkątnym, krzyżowym, Torx (kształt gwiazdki), z rowkiem

-długość gwintu – z gwintem na całej długości, z gwintem na części długości

-dodatkowe elementy –z wieńcem, z kołnierzem, z odsadzeniem

Na rysunkach poniżej przedstawiono najczęściej stosowane śruby.

Powyżej śruby z łbem sześciokątnym:

a) z gwintem na części trzpienia		b) z gwintem na całej długości trzpienia

c) z kołnierzem				d) pasowaną

Powyżej śruby: 	a) z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym

b) z łbem stożkowym z podsadzeniem	c) z łbem walcowym, z gniazdem sześciokątnym

d) z łbem kulistym kołnierzowym, z gniazdem sześciokątnym	e) z łbem grzybkowym

a) śruba motylkowa		b) śruba z uchem		c) śruba oczkowa

a) śruba z łbem młoteczkowym		b) śruba z łbem kwadratowym	      c) śruba z łbem trójkątnym

a) śruba dwustronna				b) śruba radełkowana	c) korek gwintowany

Wkręty mają konstrukcję podobną do śrub, lecz zazwyczaj charakteryzują się mniejszymi rozmiarami niż śruby i są wkręcane w otwory za pomocą wkrętaków. Łby wkrętów mają rowek umożliwiający wkręcenie za pomocą wkrętaka płaskiego lub gniazda o odpowiednich kształtach.

Trzpienie śrub i wkrętów mają zakończenia odpowiadające przeznaczeniem i warunkom pracy. Typowymi zakończeniami są: zakończenie płaskie z fazą 45o, zakończenie kuliste, zakończenie stożkiem ściętym, zakończenie walcem oraz zakończenie stożkiem.

Trzy ostatnie zakończenia występują głównie w śrubach i wkrętach dociskowych.

Nieodłącznym elementem współpracującym z śrubami bądź wkrętami są nakrętki.

W tym przypadku również istnieje wielka różnorodność i kształtów i zastosowań poszczególnych nakrętek. Najczęściej stosowane są nakrętki:

sześciokątne

a) zwykła	b) niska	 	c)wysoka 	d)z kołnierzem		e)długa

a)koronowa	        b)kwadratowa	    c) kołpakowa			        d) ślepa

jeszcze inny podział ze względu na przeznaczenie

a) motylkowa (skrzydełkowa) b)radełkowana c)okrągła czołowa rowkowa d)okrągła otworowa zwykła

e) okrągła rowkowa

Jak z powyższego materiału wynika różnorodność śrub, wkrętów i nakrętek jest bardzo duża i zależy od potrzeb konstruktora i przeznaczenia danego połączenia gwintowego.

Podstawowymi danymi określającymi łączniki gwintowane są:

-średnica i rodzaj gwintu

-długość gwintu

-wielkość łaba

-wymiary gabarytowe łącznika

Itd.

Podręczniki z których można korzystać do opracowania tematów zająć oraz inne źródła zasobów internetowych:

https://pckziu5.blogspot.com/2016/08/10wykonywanie-otworow-okragych.html

Wykonywanie połączeń materiałów –Podręcznik do nauki zawodów, WSiP 2012 –Janusz Figurski, Stanisław Popis

https://www.ebmia.pl/wiedza/porady/mechanika-porady/rodzaje-gwintow/

Podstawy Konstrukcji Maszyn-Piotr Boś, Sławomir Sitarz –Wyd. Komunikacji i Łączności

Rysunek techniczny -Tadeusz Dobrzański

### https://portalnarzedzi.pl/artykul/akademia-slusarstwa-czesc-xv-technika-wiercenia/

Krótki sprawdzian nabytych wiadomości oraz wiadomości z klas I-II:

### *) Proszę podać definicję połączenia

### *) Jak dzielimy połączenia

### *) Co to jest skok gwintu

### *) Proszę podać co oznacza zapis

### M0,25

### M16

### M20x1.5

### M16LH

### StM8x1.25

### 3/4" –UNC

### ½” –UNF

### G ½”

### Tr24x5

### ST4.2

### *) Proszę podać jaką średnicą wiertła wykonamy otwór pod gwint M10x1.5

Odpowiedzi na powyższe pytania proszę przesłać na mailowy adres:

wzdzopole2022@gmail.com

Termin przesłania prac: najpóźniej do 08.01.2022