Instrukcja do zajęć  nauki zdalnej.

- Przeczytać  materiał nauczania.

- Przepisać  do zeszytu tekst koloru czerwonego i fragmenty w nawiasach koloru czerwonego.

- Odesłać na pocztę zdalna@mixbox.pl 2 zdjęcia notatek z każdego przedmiotu.

- Sporządzić pracę pisemną zaliczeniową –zdjęcia całej pracy odesłać na adres:    zdalna@mixbox.pl

To adres kontaktowy poczty nauki zdalnej do korespondencji (przesyłanie i odbiór materiałów ,  pytania , informacje , nauka online-godz.9.00-Skype).

Pytania do pracy zaliczeniowej – 2 tydzień

Przedmiot:  Elektryczne i elektroniczne wyposażenie  pojazdów samochodowych.

Odpowiedz pisemnie na następujące pytania:

- Opisz układ zasilania pojazdu w energię elektryczną.

- Do czego służy refraktometr?

- Do czego służy regulator napięcia?

- Na czym polega jednostopniowe i dwustopniowe ładowanie akumulatora?

Pojazdy samochodowe wyposaża się w dwa źródła energii elektrycznej:

Akumulator i prądnicę.

Akumulator zasila odbiorniki elektryczne w sytuacji, gdy silnik spalinowy nie

pracuje. Odbiorniki te to głównie rozrusznik i oświetlenie. Energia akumulatora zużyta

w czasie postoju lub na rozruch silnika zostaje uzupełniona w czasie ruchu pojazdu z innego

źródła energii, którym jest prądnica samochodowa. Prądnica dostarcza energii elektrycznej

urządzeniom samochodu w czasie jazdy oraz ładuje akumulator.

W pojazdach stosuje się instalacje elektryczne o napięciu 6, 12 lub 24 wolt. Instalacje 6 V

spotyka się w motocyklach i skuterach a także w małych ciągnikach rolniczych

i ogrodniczych. Najbardziej powszechne są w pojazdach samochodowych instalacje 12 V.

Napięcie 24 V występuje w duŜych pojazdach samochodowych np. w autobusach.

Akumulator jest ogniwem elektrochemicznym, w którym energia elektryczna zostaje

zgromadzona na skutek przemian chemicznych. Energia elektryczna doprowadzona do

akumulatora w czasie ładowania, zmagazynowana w postaci energii chemicznej, może być

odzyskana z akumulatora przy wyładowaniu. Procesy ładowania i wyładowania mogą być

cyklicznie powtarzane.

W wyposażeniu elektrycznym pojazdów samochodowych stosuje się powszechnie

akumulatory ołowiowe (kwasowe). W innych zastosowaniach dominują lżejsze trwalsze

i bardziej pojemne akumulatory zasadowe z elektrodami: żelazo-niklowymi, srebrowo cynkowymi oraz kadmowo-niklowymi.

Akumulator składa się z ogniw, które połączone ze sobą szeregowo dają odpowiednie

napięcie. W akumulatorze kwasowym napięcie pojedynczego ogniwa wynosi ok. 2 V. Aby

więc uzyskać napięcie akumulatora 6 V należy połączyć ze sobą 3 ogniwa, a napięcie 12 V

uzyskujemy  przez połączenie sześciu ogniw. W rzeczywistości bezpośrednio po naładowaniu

napięcie ogniwa może wynosić nawet 2,7 V, ale w ciągu godziny samoczynnie spada do

wartości  nieco ponad 2V.

W akumulatorach kwasowych elektrolitem jest wodny roztwór kwasu siarkowego H2SO4.

Płyty akumulatora są kratkami wykonanymi z ołowiu. W płytach dodatnich masą czynną

wprasowaną w kratkę jest dwutlenek ołowiu, a w płytach ujemnych ołów gąbczasty.

Generatory prądu

Współczesne samochody wyposażone są w alternatory to znaczy trójfazowe prądnice

prądu przemiennego. Ich zaletą jest brak komutatorów. W alternatorach uzwojenie twornika,

z którego pobiera się wyindukowany prąd znajduje się w części nieruchomej – stojanie(w komutatorowych prądnicach napięcie powstaje w wirniku).

Napięcie ładowania zwane również napięciem  roboczym, jest z reguły wyższe od

nominalnego i wynosi 14 V dla instalacji 12 woltowych. Jest ono mierzone między zaciskami

D+ oraz D-. Rzeczywista moc maksymalna (mierzona iloczynem napięcia ładowania

i maksymalnego natężenia prądu) jest przeważnie o 50 % wyższa od umownej mocy

nominalnej.

Napięcie indukowane w uzwojeniach prądnicy jest tym wyższe, im większa jest prędkość

obrotowa wirnika, ponieważ wraz z nią rośnie prędkość przecinania linii pola magnetycznego przez poruszające się w nim przewody. Prądnice napędzane są od wałów korbowych za pośrednictwem przekładni pasowych o stałym przełożeniu. Podczas pracy silnika spalinowego pojazdu jego prędkość obrotowa zmienia się w bardzo szerokim zakresie.

Prądnice bez dodatkowych urządzeń dawałyby napięcie zgodne ze zmianami prędkości

obrotowej wirnika co jest niedopuszczalne. Przy wysokich obrotach silnika prądnica dała by

nadmierne napięcie, zaś przy wolnych obrotach mogłoby nastąpić zjawisko odwrotnego

przepływu prądu, to znaczy prąd płynąłby z akumulatora do uzwojeń prądnicy.

Przed tym ostatnim zjawiskiem alternator chronią diody półprzewodnikowe,natomiast regulatory napięcia nie dopuszczają do nadmiernego wzrostu napięcia.

Regulatory napięcia mogą być elektromechaniczne (rozwiązanie wychodzące już z użytku) lub elektroniczne. Niezależnie od konstrukcji zasada regulacji polega na zmianie natężenia prądu płynącego przez uzwojenie wzbudzenia, od którego zależy natężenie wirującego pola magnetycznego, w którego zasięgu znajdują się uzwojenia twornika.

Elektromagnetyczny regulator napięcia stanowi wyłącznik w obwodzie wzbudzenia prądnicy. Osiągnięcie górnej dopuszczalnej wartości napięcia wytwarzanego przez prądnicę powoduje przyciągnięcie zwory i równocześnie rozłączenie styków. Przestaje wówczas płynąć prąd w uzwojeniu wzbudzenia a pole magnetyczne zanika co powoduje spadek napięcia, który powoduje obniżenie się prądu płynącego przez uzwojenie cewki regulatora.

Pomijając prądnice prądu przemiennego stosowane w motocyklach małych pojemności oraz niektórych sportowych motocyklach off-road z cewką i kołem magnesowym, jako źródło prądu przeważnie stosuje się alternatory. Pierwszy rodzaj to urządzenia montowane w dużych motocyklach terenowych jako osobny, integralny element napędzany paskiem klinowym lub zespołem kół zębatych, podobnie jak w samochodach. Jego zaletą jest duża sprawność i zdolność oddawania maksymalnego prądu już przy niewielkich obrotach silnika. Wadą natomiast (co w motocyklach jest rzeczą niezwykle istotną) jest spora masa urządzenia oraz zużywające się szczotki i pierścienie ślizgowe.

# Regulator napięcia

Regulator napięcia – układ elektroniczny, bądź elektryczno-mechaniczny stosowany w układzie ładowania akumulatora w pojazdach mechanicznych.

Regulator napięcia służy do utrzymywania na stałym poziomie napięcia wytwarzanego przez prądnicę lub alternator pomimo zmian obrotów silnika. W praktyce napięcie nie jest utrzymywane na stałym poziomie, tylko w pewnym zakresie, zależnym głównie od obrotów prądnicy, obciążenia alternatora i charakterystyki prądowo napięciowej akumulatora.

Regulacja odbywa się poprzez zmianę prądu wzbudzenia prądnicy. W układach elektro-mechaniczych stosowano regulację impulsową z trzema poziomami wzbudzenia (pełna, częściowa, wyłączona), w układach elektronicznych stosuje się zazwyczaj impulsowe włączanie i wyłączanie prądu wzbudzania (regulacja PWM) w zależności od napięcia na wyjściu prądnicy.

W obecnych konstrukcjach alternatorów regulator napięcia wraz z elementami trzymającymi szczotki tworzy całość i jest częścią alternatora.

Regulatory napięcia wyjściowego alternatora

Elektroniczne regulatory napięcia

Zakładając znajomość działania elektromechanicznych (wibracyjnych) regulatorów napięcia alternatorów, określono członem wykonawczym tę część regulatora, której element bądź elementy biorą udział bezpośrednio w regulacji prądu wzbudzenia alternatora. Elementy te włączone w obwód wzbudzenia muszą mieć właściwości umożliwiające zmianę ich rezystancji w bardzo szerokich granicach, teoretycznie od zera do nieskończoności. W regulatorze wibracyjnym elementami tego członu są styki i rezystancja dodatkowa. Można zastąpić je elementem elektronicznym - tranzystorem.

W celu określenia wymaganych parametrów tranzystora członu wykonawczego należy dodatkowo ustalić m.in.:

- wartość napięcia regulowanego alternatora,

- wartość maksymalną prądu wzbudzenia alternatora,

- układ pracy tranzystora,

- rodzaj regulacji napięcia (regulacja ciągła lub impulsowa),

- wartość mocy traconej w tranzystorze w procesie regulacji.

Wybrany tranzystor członu wykonawczego (rys. 4.27) musi być odpowiednio sterowany, aby spełniał rolę styków regulatora wibracyjnego, tzn. przyjmował dwa stany pracy: nasycenia i odcięcia (przewodzenie i nieprzewodzenie).

W regulatorze wibracyjnym procesem zwarcia i rozwarcia styków steruje sprężyna (o stałej wartości siły naciągu) i uzwojenie napięciowe elektromagnesu wytwarzające siłę zależną od wartości napięcia na zaciskach alternatora. Siła naciągu sprężyny w stanie beznapięciowym regulatora powoduje zwarcie styków, a kierunek jej działania jest przeciwny do kierunku działania siły wytworzonej przez uzwojenie napięciowe.

W regulatorze elektronicznym pracą tranzystora członu wykonawczego sterują elementy elektroniczne wchodzące w skład członu wzmacniającego i członu sterującego regulatora. Członem wzmacniającym nazywa się tę część regulatora (rys. 4.28), która powoduje wzmocnienie sygnału sterującego (prądu otrzymanego z członu pomiarowego) do takiej wartości, która jest konieczna do wysterowania członu wykonawczego, tzn. do spowodowania przepływu odpowiedniego prądu wzbudzenia Wartość minimalna prądu sterującego, na który reaguje regulator (tzn. sygnał wejściowy) jest różnicą między wartością regulowaną i zadaną.

Wartością regulowaną jest napięcie regulatora, a wartością zadaną jest żądany poziom tego napięcia określony warunkami wstępnymi. Aby sygnał wejściowy spowodował wysterowanie tranzystora członu wykonawczego należy go wzmocnić. W celu spełnienia tego warunku najczęściej stosuje się wzmacniacz w układzie Darlingtona.

Układ Darlingtona to taki układ, w którym emiter tranzystora sterującego T3 jest połączony bezpośrednio z bazą tranzystora sterowanego T2 (rys. 4.29), a kolektory obu tranzystorów są połączone i pracują na wspólne obciążenie. Baza tranzystora sterującego T3 stanowi wejście układu wzmacniającego.

Członem pomiarowym (rys. 4.29) określono tę część regulatora, która służy do porównania wartości zadanej napięcia z wartością regulowaną. Jako wartość zadaną rozumie się napięcie Zenera, wartością regulowaną jest napięcie na zaciskach alternatora.

Budowa i działanie wybranego regulatora elektronicznego

Zasada działania regulatora jest następująca:

Jeżeli napięcie na zaciskach alternatora ma wartość mniejszą od napięcia regulowanego, to - zgodnie ze schematem na rys. 4.31a - napięcie akumulatora zasilające poprzez rezystor bazę tranzystora T1 (w odniesieniu do masy) powoduje przepływ prądu w obwodzie bazy tranzystora, włączając tranzystor (stan nasycenia) do pracy. Prąd płynie w obwodzie: zacisk dodatni akumulatora, rezystor R1 złącze baza-emiter tranzystora Tl do masy. Jednocześnie prąd płynie przez uzwojenie wzbudzenia alternatora, złącze kolektor-emiter tranzystora Tl do masy. Wzrasta napięcie na zaciskach alternatora. Jeżeli napięcie to wzrośnie powyżej wartości napięcia regulowanego, to przez diodę Zenera DZ popłynie prąd, powodując jednocześnie przepływ prądu

w obwodzie bazy tranzystora T2. Jest to równoznaczne z odcięciem tranzystora T1 i wejściem w stan nasycenia (przewodzenia) tranzystora T2. Przepływ prądu przez uzwojenie wzbudzenia alternatora zostaje przerwany, napięcie na zaciskach alternatora maleje (rys. 4.31b).

# Diagnozowanie regulatorów napięcia

Fot. Magneti Marelli

Poprawa efektywności różnych układów we współczesnych samochodach zależy w znacznej mierze od ich współpracy z tzw. inteligentnymi systemami ładowania, czyli wytwarzania i rozdziału energii elektrycznej.

Inteligentne systemy ładowania wykorzystują jednostkę sterowania silnika (ECU) i inne elektroniczne sterowniki zainstalowane w pojeździe do oszczędnej dystrybucji energii. Pozwala to na zwiększenie wydajności jej pokładowych źródeł nawet o 20%.

Wprowadzenie tej technologii do świata alternatorów zrewolucjonizowało również ich diagnostykę. Obecnie diagnozowanie wybranych regulatorów, a także całego systemu inteligentnego zasilania, wymaga użycia specjalistycznych urządzeń, oscyloskopu lub testera diagnostycznego. Na przykład tester MasterAlt firmy Magneti Marelli, przeznaczony do kontroli nowoczesnych regulatorów napięcia, umożliwia sprawdzenie, czy alternator poprawnie reaguje na sygnały oraz czy wysyła właściwą informację zwrotną do komputera sterującego.

Zasady diagnozowania

W trakcie poszukiwania usterki można łatwo stwierdzić, czy leży ona w obrębie alternatora, czy w innych częściach instalacji elektrycznej pojazdu. Dzięki temu warsztat zajmujący się alternatorami uzyskuje całkowitą pewność ich sprawności po wykonanej usłudze – bez konieczności każdorazowej wymiany regulatora napięcia tylko z tego powodu, że nie da się go sprawdzić standardowym oprzyrządowaniem.

| Integracja systemów ładowania i Start&Stop w samochodach grupy Fiat (kliknij aby powiększyć) | Urządzenie MasterAlt firmy Magneti Marelli do testowania regulatorów napięcia |
| --- | --- |

Przystawka ta ma zastosowanie przy diagnostyce obwodów ładowania, w których napięcie alternatora ustala komputerowa jednostka sterująca (ECU).

### Przykładowa lista oznaczeń wejść/wyjść w alternatorach • B+ – przewód mocy do alternatora • IG (R, 15) – B+ po stacyjce – do włączania /wyłączania regulatora • I (IGN) – B+ po stacyjce – do włączania /wyłączania regulatora • R – B+ po stacyjce – do włączania/wyłączania regulatora [Mazda (R – L)] • S (M) – B+ sygnał wejściowy z instalacji (sensor akumulatora) • S – B+ – sygnał wejściowy z instalacji (czasami załącza kontrolkę) • A (BVS) – B+ sygnał wejściowy z instalacji (sensor akumulatora) • W (P, ST) – sygnał wyjściowy napięcia fazowego informujący o obrotach • R (relay) – sygnał wyjściowy na przekaźnik (przy regulatorze zewnętrznym) • STA (stator) – sygnał wyjściowy do wyłączania kontrolki (czasem wyjście np. na obrotomierz) • L (D+) – sygnał wejściowo/wyjściowy na kontrolkę ładowania (czasami służy dodatkowo do kontroli napięcia) • DF (F, FLD) (Field) – sygnał wejściowy na szczotki (sterowanie wzbudzeniem cewki wirnika) • E (Earth, Grd) – masa • COM (LIN, BSS) – sygnał wejściowy/wyjściowy sterujący pracą regulatora napięcia i monitorujący ładowanie • C – sygnał wejściowy do alternatora – sterowanie napięciem ładowania alternatora • G (IG) – w niektórych modelach do wyłączania alternatora • D (drive) – sygnał wejściowy sterujący działaniem wzmacniacza mocy (Hitachi, Mitsubishi,Mazda) • DFM (Fr) (F) – sygnał wyjściowy informujący o obciążeniu alternatora (Digital Field Monitor) (Field response) • M – sygnał wyjściowy informujący o obciążeniu alternatora (Toyota) • LI (GLI, FR) – sygnał wyjściowy informujący o obciążeniu alternatora (Ford) • F (Feedback) – sygnał wejściowy sterujący pracą regulatora napięcia – RVC system GM (L-F) • F1 – sygnał wejściowy z komputera na szczotkę wirnika (Chrysler) • F2 – sygnał wyjściowy do komputera potrzebny do regulacji napięcia (Chrysler) • P – sygnał wyjściowy informujący o obciążeniu i obrotach alternatora (Hitachi, Mitsubishi, Mazda) • RC (SIG, PCM) – sygnał wejściowy sterujący pracą regulatora napięcia (Ford, Valeo) • RLO – sygnał wejściowy sterujący pracą regulatora napięcia (Toyota) • L (I) – sygnał wyjściowy do kontroli stanu alternatora i ładowania oraz włączania regulatora – RVC system GM (L-F)